### 1.1.2 填空题

1.实时系统应具有的两个基本特征是（ 及时性  ）和（ 可靠性  ）。

2.为实现CPU与外部设备的并行工作，（中断机制 ）是系统必须引入的一种机制。

3.多道批处理系统的硬件支持是20世纪60年代发展起来的（  通道 ）和（ 中断机制  ）。

4.操作系统为用户提供了两种类型的接口，分别是（ 命令接口  ）和（程序接口 ）。

5.用户为阻止进程继续执行，应利用（ 阻塞 ）原语，若进程正在执行，应转变为（ 阻塞 ）状态；以后，若用户要恢复其运行，应利用（ 唤醒 ）原语，此时进程应转变为（ 就绪 ）状态。

6. PCB的初始化包括（进程标识符信息；处理机状态信息和处理机控制信息）。

7.进程的并发性是指多个进程在（ 同一时间间隔 ）内同时发生。

8.进程的执行并不是“一气呵成”，而是走走停停的，这种特征称为进程的（ 异步性  ）。

9.下列作业调度算法中，（ 短作业优先调度算法  ）具有最短的作业平均周转时间。

10.在多进程并发执行中，肯定不会因竞争（ CPU  ）而发生死锁。

11.死锁的产生有4个必要条件，在死锁的预防策略中，资源的有序分配策略可以破坏（ 环路等待  ）条件。

12.银行家算法在解决死锁问题中是用于（ 避免死锁  ）的。

13.在利用信号量实现进程互斥时，应将（ 临界区 ）置于（ P操作（wait操作） ）和（ V操作（signal操作） ）之间。

14.在每个进程中访问（ 临界资源  ）的那段代码称为临界区。

15.计算机系统中，一次仅允许一个进程使用的资源，称为（ 临界资源  ）。

16.（考研真题）15个进程共享同一程序段，而每次最多允许4个进程进入该程序段，若用P、V操作同步机制，则记录型信号量S的取值范围为（ -11≤S≤4  ）。

17.把程序地址空间中使用的逻辑地址变成内存中物理地址称为（ 重定位  ）。

18.在分页管理系统中，为实现地址转换设置了寄存器，其中存放的是（ 页表 ）在内存中的起始地址。

19.（考研真题）分页存储管理系统具有快表，内存访问时间为2μs，检索快表时间为0.5μs。若快表的命中率为80%，且忽略快表更新时间，则有效访问时间是（ 2.9 ）μs。

20.在具有两级页表的分页存储管理系统中，CPU每次要存取一个数据时，必须访问（  3 ）次内存。

21.某段式存储管理系统中，地址长度为32位，若允许的最大段长为64KB，则段号占（  16 ）位。

22.虚拟存储器的基本特征是（ 多次性 ）、（ 对换性 ）和（ 虚拟性 ），因而决定了实现虚拟存储器的关键技术是（ 请求调页（段） ）和（ 页（段）置换 ）。

23.实现页式虚拟存储器，除了需要有一定容量的内存和相当容量的外存外，还需要有（ 页表机制 ）、（ 地址变换机构 ）和（ 缺页中断机构 ）的硬件支持。

24.（考研真题）在请求分页存储管理中，逻辑地址长度为16位，每页为2KB，部分页表如表所示。

| 页号 | 物理块号 |
| --- | --- |
| 0 | 4 |
| 1 | 10 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2 |

则逻辑地址0EC5H所对应的物理地址为（ 56C5  ）H。

25.为实现请求分页管理，应在基本分页的页表基础上增加（ 状态位 ）、（ 访问字段 ）、（ 修改位  ）和（ 外存地址 ）等数据项。

26.磁盘属于（ 块  ）设备，其信息的存取是以（ 数据块 ）为单位的；磁盘的I/O控制主要采取（ 中断驱动方式 ）方式；打印机的I/O控制主要采取(  DMA控制方式 )方式。

27.独占设备是指在一个作业的整个执行期间独自占用的设备，它一般采用（ 静态 ）分配。共享设备是指在某个时间段内可由多个作业同时使用的设备，一般采用（ 动态 ）分配。

28.在利用RS-232接口进行通信时，其通信速率为9.6KB/S(B为Bit)。如果在通信接口中仅设置了一个8位寄存器作为缓冲寄存器，这意味着大约每隔（ 0.8ms  ）的时间便要中断一次CPU，且要求CPU必须在（ 0.1ms  ）时间内予以响应。

29.转速为7200转/分钟，平均旋转延迟时间约为（ 4.17  ）。

30.（考研真题）操作系统中采用缓存技术的主要目的是提高CPU和设备之间的（ 并行 ）程度。

31.在UNIX系统中，所有的（ I/O设备 ）都被看成是特殊文件，它们在使用形式上与普通文件相同，但它们使用是和（ 设备管理程序 ）紧密相连的。

32.对文件的访问有（ 顺序访问 ）和（ 随机访问/直接访问 ）两种方式。

33.鉴于文件查找过程中，只有文件名对目录检索有用，所以可把文件名与文件的其它属性分离开来分别存放，把有关文件的文件名组织在一起形成符号名文件目录，而文件的其它属性则以所谓（ 索引结点 ）的数据结构方式集中组织在一起。

34.（考研真题）在操作系统中，FCB是指（ 文件控制块 ）。

35.（考研真题）由字符序列组成，文件内的信息不再划分结构，这是指（ 流式文件 ）。

36. 文件目录是（ 文件控制块 ）的有序集合。

37.文件存储空间管理实质上是对（ 外存空闲空间 ）的组织和管理。

38.可将链接式文件中的文件内容装入到（ 离散 ）的多个盘块中，并通过（链接指针）将它们构成一个队列，（ 显式 ）链接文件具有较高的检索速度。

39.（考研真题）使用位示图（30行，50列）表示空闲盘块状态。如当分配一个盘块号为174时，其在位示图中的行列数为（ 3，23 ）。（注：行列始下标为0）

40.假定某盘组共有100个柱面，每个柱面上有16个磁道，每个磁道分成4个扇区。那么整个磁盘空间的存储块数共有（ 6400 ）个。若用字长32位单元构造位示图，需要（ 200 ）个字。